| 国民议会 ------- | 越南社会主义共和国 独立 - 自由 - 幸福 --------------- |
| --- | --- |
| 法律编号：04/2011/QH13 | 河内，2011 年 11 月 11 日 |

法律

措施

根据越南社会主义共和国 1992 年宪法，该宪法已根据第 51/2001/QH10 号决议修订并补充了若干条款；

国民议会颁布计量法，

第1章

一般规定

第一条 范围

本法规定了测量活动；参与计量活动的组织和个人的权利和义务。

第二条 申请对象

本法适用于在越南从事计量活动的组织和个人。

第三条 术语解释

在本法中，下列用语解释如下：

1、测量是对被测量的测量值的确定和保持。

2、计量活动， 是指计量单位和计量标准的建立和使用；计量器具、计量标准的生产、经营和使用；计量器具和计量标准的检定、校准和测试；进行测量；预包装货物的量化；计量管理；测量技术的信息、培训、咨询、科学研究、应用和开发。

3 、国际计量单位制（根据国际惯例简称SI）是国际计量大会批准的具有名称、符号、除数和倍数建立规则及其使用规则的计量单位体系。

4、计量标准 是表示和保持被测量的计量单位的技术手段，作为与其他计量器具或计量标准进行比较的标准。

对照品是一种特殊的计量标准，对一种或几种性质具有一定的均匀性和稳定性。标准用于校准、验证设备、测量仪器、评估测量方法或确定其他材料或物质的成分、特性值。

5.测量 手段是进行测量的技术手段。

6.测量是确定被测量的测量值的一组操作。

7.定量预包装货物（以下简称预包装货物）是指在没有购买者见证的情况下进行量化、包装并记录在标签上的货物。

8、检定 是根据计量技术要求，对计量器具的计量技术特性进行评价和认证的活动。

9.校准 是确定和建立测量标准或测量仪器的测量值与被测量量的测量值之间的关系的活动。

10、检测 是指测定计量器具和计量标准的一项或多项计量技术特性。

11.计量技术要求，是指由国家主管机关规定的单位或者个人公布或者机构发布的关于计量标准、计量器具、计量器具或者预包装货物数量的计量技术特性的一套规定。

12 .检验、校准、检测的 组织是指符合本法规定条件和有关法律规定的组织，由国家计量主管部门审议并列名，供组织和个人选择使用检定、校准服务以及测量仪器和标准的测试。

13、数量标志 是表示预包装货物数量符合计量技术要求的标志。

第四条 计量活动的原则

1、测量必须保证一致性和准确性。

2. 测量活动必须确保：

a) 透明度、客观性和准确性；双方在买卖、支付货款和提供服务方面的公平性；

b) 安全、社区健康保护、环境保护；

c) 有利于国内外商业交易；

d) 保护参与计量活动的组织和个人的合法权益；

d) 按照国际惯例；

e) 在确保遵守本法及其他相关法律规定的基础上，尊重计量活动当事人的约定。

第五条 国家计量政策

1.国家重点投资建设和维护国家计量标准体系；保障国家投资管理的国家标准计量要求实施经费。

2.国家投资建设物质技术基础，履行国家计量管理任务；鼓励组织和个人投资，建立物质技术基础，开发计量人力资源；促进以下测量活动的社会化：

a) 建立和维护测量标准；

b) 计量器具和计量标准的检定、校准和试验；

c) 计量器具和计量标准的制造；

d) 计量技术的培训、咨询、科学研究、应用和开发。

3. 在测量活动中优先培训和开发人力资源；加强测量技术的科学研究、应用和开发；加强对计量知识和立法的宣传和传播。

4.鼓励组织和个人使用法定计量单位代替其他计量单位；根据国家和国际标准，在测量活动中应用质量管理体系。优先使用经认可和认证的质量管理体系认证、校准和检测机构为国家计量管理服务。

第六条 计量国际合作

一、计量国际合作是在尊重独立、主权、平等、互利的基础上开展的。

2. 计量国际合作通过以下活动开展：

a) 签署国际计量条约；加入国际计量组织；签署协议，承认越南组织与其他国家和国际法主体的相应组织之间的测量结果、检验、校准和测试结果；

b) 实施国际合作计划和项目；

c) 与其他国家和国际组织交流专家，培训和培养计量人员；

d) 组织科学会议、研讨会、科学研究、应用和技术转让；

d) 协调争端解决。

第七条 禁止行为

1.利用计量活动损害国家利益、国防、安全、社会秩序和安全以及组织和个人合法权益的。

2、故意伪造计量器具和计量结果的。

3.故意提供虚假或者弄虚作假的计量器具、计量标准检验、校准、检测结果的。

4、伪造、涂改、涂改数量标志、检验标志、检验印章、检验证书内容的。

第2章。

单位，测量标准

第 1 节 用户单元

第八条计量单位的分类

1、计量单位包括法定计量单位和其他计量单位。

2、法定计量单位包括：

a) 属于国际单位制的基本计量单位；

b) 属于国际单位制的衍生计量单位；

c) 本条 a 点和 b 点规定的计量单位的十进制倍数和小数除数；

d) 计量单位不符合国内惯例和国际惯例规定的国际计量单位制；

dd) 测量单位由本节 a、b、c 和 d 点规定的单位组合确定。

3. 国际单位制中的基本计量单位包括：

a) 长度单位为米，符号为m；

b) 质量单位为千克，符号为千克；

c) 时间单位为秒，符号为s；

d) 安培数的计量单位为安培，符号为A；

dd) 热力学测温单位为开尔文，符号为K；

e) 物质的计量单位为摩尔，符号为摩尔；

g) 发光强度的计量单位是坎德拉，用cd表示。

4. 政府将详细规定法定计量单位。

五、其他计量单位包括传统计量单位和本条第2款未规定的计量单位。

第九条 计量单位的使用

1. 法定计量单位必须在下列情况下使用：

a) 在国家机构发布的文件中；

b) 检验、考试、司法鉴定和其他公务中使用的计量器具；

c) 记录预包装货物的数量；

d) 本法第十六条第二款规定的计量器具的生产、经营和进口；

dd) 在确保安全、保护社区健康和保护环境的活动中。

2、除本条第1款规定的情况外，可按约定使用其他计量单位。

如果发生与使用法定计量单位以外的计量单位有关的争议解决，则必须将其转换为法定计量单位。

3. 政府应详述本条。

第 2 节 测量标准

第十条 各测量领域的测量标准体系

1、国家计量标准（以下简称国家标准）是用于确定计量领域其余计量标准的计量值的最高国家计量标准。

2、主计量标准（以下简称主标准）是一个计量标准，用于在一个地方或组织内校准和测定其他计量标准的测量值。

3、工作计量标准（以下简称工作标准）是用于检验、校准和检验计量器具的计量标准。

第十一条 计量标准的基本要求

1. 计量标准的基本计量要求必须在计量标准上标明或刻在商品标签或随附文件上。

2.计量标准的计量技术特性必须符合组织或者个人公布的或者国家计量主管部门规定应用的计量技术要求。

第十二条 国家标准要求

1、符合本法第十一条规定的条件。

2、国家标准必须按照国家标准发展规划制定。

3、必须通过国家标准；在指定保持国家标准的组织中维护、保存和使用。

4. 国家标准必须定期校准或与国际标准进行比较，或与已校准或与国际标准比较的国外国家标准。

国家标准的校准或比对由指定的国家标准持有机构进行。

5、总理批准国家标准发展规划。

6. 科技部批准国家标准，指定国家标准保持机构；详述本条第 3 和第 4 条。

第十三条国家标准指定机构的经营情况

指定持有国家标准的组织必须满足以下条件：

1、具有法人资格。

2、有足够的人力资源和物质技术基础开展下列活动：

a) 按照规定保存、维护、保存和使用国家标准；

b) 按本法第十二条第四款规定定期校准或比对国家标准；

c) 校准或比较以将国家标准的准确度传递到较低准确度的测量标准；

d) 计量标准技术的科学研究、应用和开发；制定维护和保存国家标准的方法；开发一种测量方法，将国家标准的精度传递到精度较低的测量标准。

3、按照国家和国际标准设置校准图和校准顺序和程序。

4. 建立和维护管理系统以执行本条第 2 款规定的活动。

5. 指定保持国家标准。

第十四条 主要标准和工作标准要求

1、符合本法第十一条规定的条件。

2、主要标准、工作标准由地方国家主管部门或组织自行制定。

3、主要标准和工作标准的维护、保存和使用，应符合当地国家主管机关负责人或本计量标准持有单位负责人的规定。

4、主要标准和工作标准的测量技术特性必须通过定期校准或与国家标准或计量标准比较，与公布的计量要求一致，并已校准精度更高。

5、主要标准和工作标准的校准或者比对，必须在符合本法第二十五条规定条件的校准机构进行。

6、直接用于第十六条第二款规定的计量器具检定的工作标准，必须在指定的检定机构进行检定，并按照计量技术要求进行检定。

7、科技部应在本条第六款中规定工作标准的认证。

第十五条 标准物质要求

1、标准物质必须符合本法第十一条、第十二条、第十四条规定的计量标准要求和下列要求：

a) 按照公布或规定的计量要求，确保标准物质的均一性、稳定性和属性值；

b) 参考物质的属性值应与该属性值的不确定度一起确认；

c) 标准物质的属性值在检测机构通过检测或比对确认。

2、第十六条第二款规定的直接用于检测计量器具的标准物质，必须按照本法第十四条第七款的规定进行认证。

第3章。

测量媒体

第十六条 计量器具的种类

一、用于科学研究、控制、工艺流程调整、生产质量控制或本条第2款未规定的其他用途的计量器具（以下简称计量方法），第1组按计量控制组织或个人公布的技术要求。

2.计量器具用于在购销、支付、安全保障、社区健康保护、环境保护、民间检验、考核评价方法及其他公务活动中对商品和服务进行量化（以下简称第2组计量器具） )在国家计量管理机构颁布的计量技术要求必须控制的第2组计量器具清单中，监管部门适用。

科技部发布第2组测量仪器清单。

第十七条 计量器具的基本要求

1、计量器具的基本计量要求必须在计量器具上标明或刻在商品标签和随附文件上。

2、测量仪器的结构必须保证防止干扰导致测量结果失真。

3、计量器具的计量技术特性，必须符合组织或者个人公布的或者国家计量主管部门规定应用的计量技术要求。

第 18 条 对第 1 组测量仪器的要求

1、符合本法第十七条规定的条件。

2. 第 1 组计量器具应根据组织或个人的要求或国家主管部门的要求进行检查、校准和测试。

3、第1组计量器具的检验、校准和试验，应由制造、出口、进口和使用计量器具的单位和个人在检测和效率机构选择并决定执行的、符合条件的标准和试验进行。本法第二十五条第一款规定的。

第 19 条 对第 2 组测量仪器的要求

1、符合本法第十七条规定的条件。

2. 第 2 组测量仪器必须通过以下一项或多项措施进行计量控制：

a) 在生产或进口时批准样品；

b) 投入使用前的初步检查；

c) 使用过程中的定期检查；

d) 修理后的检查。

3、本条第2款a点规定的计量器具样品的批准，必须符合本法第20条的规定。

4、本条第二款b、c、d点规定的计量器具检验，必须符合本法第二十一条第二款的规定。

5. 科技部详细规定本条第2、3、4款。

第 4 章。

样品批准、验证、校准、测试测量、测量标准

第二十条计量器具样品的批准

1、计量器具样品的审定，由国家计量行政主管部门对计量器具样品是否符合规定的计量技术要求进行评定和证明。

2、计量器具样品的检测报批必须在指定的检测机构进行。

计量器具样品可以免除或减少检测。科技部规定计量器具试验样品的减免。

第二十一条 计量器具检验

1、计量器具的检验由检定机构按照计量技术要求对计量器具的计量技术特性进行评定和确认。

2、第2组计量器具在投入使用前、使用过程中和维修后必须进行初步检查。

许多第 2 组测量仪器必须以控制测试的形式进行定期验证。控制测试由指定认可机构名单上的另一个认可机构进行。

科学技术部应指定控制验证的控制测试和第 2 组测量仪器。

3、第1组计量器具应有关组织和个人的要求自愿检查。

第二十二条 计量器具和计量标准的校准

1、计量器具、计量器具的校准，由校准机构进行，确定并建立计量器具或计量器具的测量值与被测量的测量值之间的关系。

2. 直接用于验证第 2 组测量仪器的工作标准必须进行强制校准。

三、主要标准、本条第二款未规定的工作标准和第一组计量器具，由有关组织和个人自愿校准。

第二十三条 计量器具和计量标准检验

1、检测是由检测机构为确定计量器具和计量标准的一项或多项计量技术特性而进行的。

2、第2组计量器具样品必须经过强制检测方可获批，豁免或减少的情况除外。

3、第一组的主要标准、工作标准和计量器具是应组织和个人的要求自愿检测的。

第二十四条检验、校准和检测活动的原则

1、独立、客观、准确；检查、校准和测试的顺序和程序的公开性和透明度。

2. 遵守公布的检验、校准和测试的命令和程序或按照国家计量主管机构的规定。

3、遵守有关信息、数据、检验、校准和检测结果保密的规定。

第二十五条检验、校准、检测机构的经营情况

一、提供检验、校准、检测服务的检定、校准、检测机构必须具备以下条件：

a) 具有法律地位；

b) 有足够的物质技术基础满足作业领域的要求；

c) 有足够的人力资源以满足经营领域的要求；

d) 满足独立性和客观性的要求；

dd) 建立并维护适合于运营领域的管理体系；

e) 在负责计量的国家主管机构注册操作。

2. 指定进行检定、校准和检测的检定、校准和检测机构，必须符合本条第一款规定的条件，并必须指定。

3. 科技部应详细说明本条第1款的规定；规定了检验、校准和检测机构的任命。

第二十六条 检定、校准和检测费用

1. 检定、校准、检测费用的确定原则是保证实际费用能覆盖并合理完成工作，与内容、数量、性质和完成时间相适应，检查、校准、检测。

2、检定、校准和检测费用按以下基本费用确定：

a) 材料成本；

b) 人工成本；

c) 机器设备折旧费用；

d) 运费。

3、计量器具和计量标准的检定、校准和检测费用，必须按照价格法的规定制定并公示。

第 5 章。

测量，可用包装货物的数量

第 1 节测量

第 27 条 测量类型

一、为科学研究、控制、工艺流程调整、生产质量控制或本条第二款未规定的其他目的而进行的测量（以下简称测量），按公布的测量技术要求控制第1组由组织或个人。

2. 计量是对购销、支付、安全保障、社区健康保护、环境保护、检验、检验监督等活动中的商品和服务进行量化的计量，司法监管等公务活动（以下简称第2组计量）必须按计量主管部门规定的计量技术要求进行控制。

第二十八条 测量的基本要求

一、计量器具、计量方法、进行计量的条件、操作人员的熟练程度，必须符合计量器具生产单位或者个人的指示或者技术要求，单位或者个人公布的或者国家主管部门规定的计量技术。负责计量。

2. 必须保证测量结果的准确性，通过校准和验证活动的不间断链从测量标准传输。

第 29 条 第 1 组测量的计量要求

一、符合本法第二十八条规定的条件。

2. 第 1 组测量是根据组织和个人的需要进行的。

3、测量结果的准确性由组织或个人决定，并采取以下一项或多项措施承担责任：

a) 选择和使用具有适当计量特性的计量器具，并遵守制造组织和个人有关计量方法、操作和使用计量器具进行计量的条件的说明；

b) 与其他组织和个人约定进行测量并提供测量结果。

第 30 条第 2 组测量的计量要求

一、符合本法第二十八条规定的条件。

2. 第 2 组测量应使用第 2 组测量仪器进行。

3、测量必须符合国家计量管理机构规定的计量技术要求。

科技部应提供有关第 2 组测量的详细规定。

第 2 部分. 可用包装货物的数量

第三十一条 预包装货物的分类

一、未列入本条第二款规定清单的预包装货物，按组织或个人（以下简称第一组）预包装货物公布的计量技术要求进行控制。

2. 预包装商品在市场上大量流通或价值巨大，在购销、支付等过程中容易引起当事人之间的计量纠纷或诉讼，对健康、环境（以下简称：作为第2组预包装货物）在第2组预包装货物清单上的，必须按照计量主管机构规定的计量技术要求进行控制。

科技部发布第2组预包装商品清单。

第三十二条 预包装货物数量的基本要求

1、预包装货物的数量必须与货物标签或随附文件记载的信息一致，并符合生产经营组织或个人公布的或者国家主管部门规定的计量技术要求。负责计量。

2、货物标签上预包装货物的数量必须符合货物标签法律的规定。

第三十三条 第一组预包装货物数量计量要求

一、第一类预包装货物生产或者进口的数量，应当符合本法第三十二条规定的要求。

2、第1组预包装货物的数量必须符合生产或进口组织或个人公布的要求，并在货物标签上标注数量标志，由该组织或个人决定。

第三十四条 第二组预包装货物数量计量要求

一、第二类预包装货物在生产或者进口时，其数量必须符合本法第三十二条的规定。

2、第2组预包装货物的数量必须符合技术计量要求，并在货物标签上按规定标注数量。

3、科技部对第2组预包装货物数量的技术计量要求进行详细说明；在本条第2款规定的商品标签上规定数量标志和授予使用数量标志的资格证书。

第 6 章。

组织和个人在测量活动中的权利和义务

第三十五条生产、经营计量器具、计量标准的组织和个人的权利和义务

一、生产、经营计量器具、计量标准的组织和个人享有下列权利：

a) 选择适当的机构对计量器具和计量标准进行检定、校准和试验，按照本法规定实施计量器具计量控制措施、计量标准计量要求；

b) 投诉计量器具和计量标准的检验、校准和检测结果；因违反与计量器具、计量标准的认证、校准、检测机构签订的合同而提起诉讼；

c) 依法对个人或国家主管机关的行政行为和决定提出投诉和提起诉讼。

二、生产、经营计量器具、计量标准的组织和个人，负有下列义务：

（一）在计量器具、计量器具投入使用前，依照本法实施计量器具计量控制措施和计量标准计量要求；

b) 依法接受国家主管部门的检查和审查；

c) 有关计量器具计量技术特性和计量标准的真实信息；

d) 指导客户和用户在运输、储存、保存和使用计量器具和计量标准时应遵守的条件；

dd) 支付计量器具和计量标准的检定、校准和检测费用；

e) 应国家主管部门的要求，对计量器具和计量标准进行检验、校准和测试。

第三十六条计量器具、计量标准检定、检定、检测机构的权利和义务

一、检定、校准、检测机构享有以下权利：

a) 在注册经营范围内进行检验、校准和测试；

b) 经国家计量主管部门审议认可，依法接受检验、校准、检验结果为国家计量管理部门服务。

c) 依法对个人或国家主管机关的行政行为和决定提出投诉和提起诉讼。

2、检定、校准和检测机构负有以下义务：

a) 检查、校准和测试的顺序和程序的公开性、透明度和遵守情况；确保客观性和准确性；遵守有关检验、校准和测试成本的规定；

b) 客户的信息、数据、检验、校准和测试结果按规定保密，除非国家主管机构要求；

c) 发现计量违法迹象时，必须立即报告并配合国家有关部门依法处理；

d) 对提供的检验、校准和检测结果承担法律责任；

d) 遵守国家主管机关依法规定的检查和审查。

第三十七条 指定机构对计量器具和计量标准进行检定、校准和检验的权利和义务

一、指定检验、校准、检测机构享有以下权利：

a) 在规定的领域内进行验证、校准和测试；

b) 经国家计量主管部门审议认可，依法接受检验、校准、检验结果为国家计量管理部门服务。

c) 依法对个人或国家主管机关的行政行为和决定提出投诉和提起诉讼。

二、指定检验、校准、检测机构负有本法第三十六条第二款规定的义务和下列义务：

a) 遵守检验、校准和测试要求，不可抗力情况除外；

b) 按照主管计量机构的规定，确保检验、校准和测试的顺序和程序。

第三十八条 使用计量器具、标准的组织和个人的权利和义务

一、使用计量器具和计量标准的组织和个人享有下列权利：

a) 要求计量器具和标准的制造商和贸易商提供计量技术特性、计量器具的运输、贮存、保存和使用条件；计量标准；

b) 选择合适的机构对计量器具和计量标准进行检定、校准和试验，按照本法的规定，实施计量器具计量控制措施、计量标准计量要求；

c) 投诉检验、校准和检测结果；对检验、校准、检测机构的违约行为提起诉讼；

d) 依法对主管个人或国家机关的行政行为和决定提出投诉或提起诉讼。

2、使用计量器具和计量标准的组织和个人负有下列义务：

a) 实施计量器具计量控制措施、计量标准使用过程中的计量要求；

b) 根据制造商或进口商的说明，确保运输、储存和使用要求的条件；如检测错误或损坏，必须停止使用并采取补救措施；

c) 按照国家计量主管部门的规定进行第2组测量时，应符合对计量器具使用者的专业资格、专业知识和专业经验的要求。

d) 确保有相关权利和义务人员对计量实施、计量方法、计量器具、计量标准和货物数量进行监督检查的条件；

dd) 遵守国家主管部门对计量的检查和考核；

e) 支付计量器具和计量标准的检定、校准和检测费用。

第三十九条预包装货物生产经营组织和个人的权利和义务

一、生产、经营预包装货物的组织和个人享有下列权利：

a) 在第 1 类预包装货物的标签上标注数量标记；

b) 依法对有管辖权的个人或国家机关的行政行为和决定提出投诉、提起诉讼。

2、生产、经营预包装货物的组织和个人有下列义务：

a) 关于预包装货物数量的真实信息；

b) 通知顾客和消费者在运输、储存、保存和使用预包装货物时应满足的条件；

c) 确保预包装货物的数量符合规定的技术计量要求；

d) 第2组预包装货物标签上必须按规定标明数量标志。

d) 遵守国家主管部门对计量的国家检查和考核。

第四十条消费者在计量活动中的权利和义务

1、消费者享有以下权利：

a) 如实提供采购的货物数量、计量器具和计量标准等信息；

b) 要求卖方满足本法第三十八条第二款d点规定的条件，以检验计量器具、进行计量、购买货物数量；

c) 谴责违反测量法的行为；

d) 要求消费者保护组织帮助保护其合法权益；

d) 法律规定的其他权利。

2、消费者有以下义务：

a) 在检测组织和个人侵犯消费者合法权益的计量活动时，通知国家主管部门；

b) 不得利用计量规定侵害国家利益和其他组织和个人的合法权益。

第 41 条 社会专业组织在测量方面的权利和义务

1. 依照法律规定咨询、批评、参与计量法律文件、方案、项目、发展规划的制定。

2、依法提供计量咨询服务、科技服务。

3、依法提供计量资料。

4. 传播和传播测量知识；动员组织和个人遵守计量法的规定。

5、推荐检验检测机构和国家主管部门处理和解决计量违法行为。

第7章。

检查、检查、违反测量法的处理

第 1 节 测量的状态检查

第四十二条国家计量检定对象

计量国家检验的对象包括计量标准、计量器具、量具、预包装货物数量、检验活动、校准、计量器具检验、计量标准等。

第四十三条国家计量检验的内容

一、计量标准国家计量检验的内容包括：

a) 检查计量标准是否符合本法第十一条规定的要求；

b) 检查计量标准是否符合本法第十二条、第十四条、第十五条规定的相应计量标准的计量要求。

2、计量器具计量国家检验的内容包括：

a) 检验计量器具计量技术特性显示是否符合本法第十七条第一款规定；

b) 检查第 2 组测量仪器的零件和细节与批准的样品的符合性。

c) 检查测量仪器是否符合本法第 17 条第 2 款规定的要求。

d) 按照本法第十七条第三款的规定检查计量器具的计量技术特性；

dd) 检查计量器具是否符合保存、储存和使用条件；

e) 检查计量器具是否符合本法第十八条、第十九条规定的相应计量器具的计量要求。

3、计量国家计量检定内容包括：

a) 检查和确定测量仪器、使用的测量方法和测量条件是否符合计量技术要求；

b) 根据测量技术要求，在允许误差范围内检查测量结果的误差。

4、预包装货物计量国家检验的内容包括：

a) 检查标签上预包装货物的数量；

b) 核对实际货物数量；

c) 检查定量标记的表达。

五、国家计量检定对计量器具、计量标准进行检验、校准、检验的内容包括：

a) 检查是否遵守本法第二十四条规定的检验、校准和检测活动的原则；

b) 检查本法第二十五条规定的运行条件的保证情况；

c) 检查本法令第三十六条第二款规定的检验、校准、检测机构和本法令第三十七条第二款规定的指定检验、校准、检测机构履行义务的情况。

第四十四条国家计量检定规程和程序

1. 进行检查前出示检查决定。检验决定许可的，应当在出具检验决定书前抽取样品进行检验。

2、按照检查决定的内容进行检查。

3、做好检查记录。

四、依照本法第四十八条的规定处理审查结果。

5. 向国家计量检测决策机构报告。

第四十五条国家计量检定形式

一、检验按国家计量行政主管部门批准的方案和方案进行。

2. 在解决纠纷、投诉和控告时，当有违反计量法的迹象或应国家主管部门的要求时，进行不定期检查。

第四十六条 国家计量检验机构

一、科技部主管计量的国家机关主要负责并配合有关部门和组织在全国开展计量国家检验工作。

2、省人民委员会国家计量主管部门主要负责并协调有关部门和组织在本地区开展国家计量检测工作。

三、区级人民委员会在其职责范围内，主要负责并配合有关部门和组织开展本地区国家计量检测工作。

第四十七条 国家计量检验机构的职权

一、国家计量检验机构享有下列权利：

a) 决定检查组的设立；

b) 不满足测试对象计量要求的风险警告；

c) 处理本法第四十八条规定的检查中的违规行为；

d) 根据控告和控告法处理对巡视组的决定和巡视组成员的行为的控告和控告。

2、国家计量检验机构的任务如下：

a) 制定年度检验大纲和计划，报国家计量行政主管部门批准；

b) 自收到检查组报告和违规处理建议之日起15日内作出依职权处理决定；大众媒体上的公告；

c) 确保国家计量检测的客观性、准确性、公开性、透明度和非歧视性；

d) 保留与被审查组织和个人有关的机密信息和文件，不得有任何结论；

d) 对已作出的处理决定和已作出的违法行为的处理承担法律责任。

第四十八条国家计量检定违规行为的处理

一、在检验过程中，发现计量器具、计量器具、计量器具、预包装货物数量、检验、校准、检测活动的，检测出该组织的检验、校准、检测活动不符合本法规定的，检查组应采取以下措施：

a) 要求生产、交易、保存、维护和使用计量标准的组织和个人暂停该计量标准的生产、经营和使用，并立即采取补救措施；

b) 要求生产、经营和使用计量器具的组织和个人暂停生产、经营和使用该计量器具，并立即采取补救措施；

c) 要求生产、经营预包装货物的组织和个人停止生产、经营预包装货物，并立即采取补救措施；

d) 要求组织或个人暂停测量并立即采取补救措施；

d) 要求检定、校准和检测机构暂停不合格的检验、校准和检测活动，并立即采取补救措施。

2. 发现组织或者个人严重违反计量法的，或者申请采取本条第一款规定的措施后，该组织或者个人仍继续违法的，继续进行检查团队应采取以下措施：

a) 要求立即停止违规；

b) 计量标准、计量器具、预包装货物的密封不符合规定；

c) 立即报告国家计量检验机构，提请国家主管部门依法处理。

报送主管机关的审查卷宗包括检查实施机构的正式派遣、检查组的检查报告及有关文件和证据。检验卷宗是国家主管部门依法依规办理的法律依据之一；

d) 建议国家计量检测机构在大众媒体上公开本单位或个人的名称、地址及相关违法行为。

3、根据检查组的建议，主管机关或者个人应当按照规定处理，在大众媒体上公示该组织或者个人的名称、地址和错误的相关违法行为。

4、检查组成员为科技检查员、专项检查任务人员、公安机关、市场管理人员或其他主管机关的，由该成员履行职责，立即按照有关规定处理违规行为。法律的规定。

第四十九条 国家计量检定抽样经费

一、国家计量检样经费由国家计量检定机构支付，列入国家计量检定机构经营概算。

2、经认定单位或者个人违反计量规定的，该单位或者个人必须向国家计量检定机构退还样品检验费用。

3. 政府应详述本条。

第 2 节 测量违法行为的检查和处理

第五十条 计量检验

一、科技部巡视员、省、中央直辖市科技厅巡视员和承担国家计量管理任务的机构，行使计量专业化检查职能。

2、检验应当符合本法和检验法的规定。

第五十一条 计量专业检验的对象和任务

一、计量专业检查的对象是从事计量活动的组织和个人。

2、计量检验机构的任务是对组织和个人在计量活动中遵守计量法律、技术法规的情况进行检查。

第五十二条 计量违法行为的处理

一、个人有计量违法行为的，根据违法行为的性质和情节轻重，依法给予行政处理或者追究刑事责任。造成损害的，应当依法给予赔偿。

2、单位违反计量法的，根据违法行为的性质和严重程度给予行政处理，造成损害的，必须依法进行赔偿。

3、滥用职权，违反计量法规定的，根据违法行为的性质和情节轻重，给予纪律处分或追究刑事责任，造成损害的，依法给予纪律处分，并依法赔偿。与法律。

四、本条第一款、第二款规定的计量行政违法行为处分，除本条第一款规定的情形外，适用法律对行政违法行为处分的规定。

5、计量领域的行政违法行为在违法过程中获得的违法所得超过行政违法行为处理法规定的计量领域的最高罚款额的，由行政主管部门依法处以罚款。 01 至 05 级别的此类非法利润的金额。非法所得必须没收。违法的个人和组织也可能受到额外的制裁、补救措施和其他有关处理行政违法行为的法律规定。

科技部监察长和省、直辖市人民委员会主席有权对违反本条规定的行为进行处罚。

六、政府应在本条规定的违法所得的计量、处罚、计算等方面对行政违法行为进行详细说明。

第 8 章。

国家管理部门对测量的责任

第五十三条 政府的责任

政府对全国计量事业实行国家统一管理。

第五十四条科学技术部的职责

科技部在政府面前负责全国计量事业的国家管理工作，履行下列职责：

1. 承担主要责任，配合有关部委、部级机构按职责发布或报国家主管部门发布，组织实施国家标准和文件制定政策和总体规划. 计量立法。

2、管理计量标准体系的建立、维护、保存和使用。

3、组织计量器具计量管理、预包装货物计量、数量；检查、校准和测试活动；

4、组织计量技术的科学研究、应用和开发；

5.计量国际合作。

6、宣传、传播、教育计量法；

7、组织和管理计量活动人力资源的培训、再培训和开发工作。

8. 依职权检查、审查、解决投诉和控告，处理违反计量法的行为。

第五十五条 部、部级机构的职责

一、各部、部级机构在其职责范围内，配合科技部开展下列工作：

a) 参与制定和组织实施计量国家标准和法律文件的制定政策和规划；

b) 提出第2组计量器具、第2组预包装货物和第2组计量的计量技术要求报科技部公布；

c) 对所属国家管理的部门和领域进行检查、考核和计量；

d) 处理投诉和控告，依法处理违反计量法的行为。

二、国防部、公安部主要负责并配合科技部，规定国家对国防和国防领域具体计量活动的计量管理工作。安全。

第五十六条各级人民委员会的职责

一、各级人民委员会根据政府权力下放，对本地区的计量事业进行国家管理。

二、省级人民委员会在职权范围内，履行下列职责：

a) 提出、制定并提交国家主管部门颁布有关计量的法律文件；制定总体规划和测量计划；

b) 组织实施法律文件、总体规划和计量计划；

c) 建立物质和技术基础，投资计量管理设备；

d) 宣传、传播和提供有关测量法的指导；

d) 进行国家计量检验；

e) 检查和检查测量法的遵守情况；依法处理投诉和控告，处理违反计量法的行为。

三、区级人民委员会在职权范围内，履行下列职责：

a) 宣传和传播计量法；

b) 对计量器具、计量器具、预包装货物数量等进行国家计量检验。

c) 配合国家主管部门依法进行本地区计量检验工作；

d) 根据法律规定处理投诉、控告、处理违反计量法的行为。

四、乡级人民委员会在其职权范围内，履行下列职责：

a) 宣传和传播计量法；

b) 配合国家主管部门依法进行当地计量检测工作；

c) 处理投诉、控告，按法律规定处理违反计量法的行为。

第 9 章。

条款执行

第 57 条 效力

本法自2012年7月1日起施行。

1999 年 10 月 6 日第 16/1999/PL-UBTVQH10 号测量条例，与 8 月第 38/2001/PL-UBTVQH10 号收费条例一起颁布的费用清单中的测量仪器检查费条例自本法实施之日起，2001 年 2 月 28 日起失效。

第五十八条 细则

政府和其他主管机构应详细说明法律赋予的条款和条款。

本法于 2011 年 11 月 11 日由越南社会主义共和国国民议会第十三届第二次会议通过。

|  | 国民议会主席阮生雄 |
| --- | --- |